Procédure installation ISEC-TELECOM

# Introduction :

Ce document référence toutes les étapes nécessaires à l’installation du serveur ISEC-TELECOM dans la cadre du projet architecture et administration.

Le serveur fonctionne sous Windows server 2012R2

- Paramétrage du serveur :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, rendez-vous sur l’onglet du serveur local. Sur la page du serveur local, cliquez sur le texte à droite de l’interface Ethernet0.

## Etape 2 :

Ouvrez les propriétés de Ethernet0.

## Etape 3 :

Sélectionner protocole (TCP/IPv4), et clic sur Propriété.

Etape 4 :

Configurez l’adresse IP de votre serveur, en suivant le plan d’adressage.

Dans notre cas, le serveur à l’adresse IP 192.168.10.1 et le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Le DNS est présent sur notre serveur, mettre l’adresse de local 127.0.0.1

## Etape 5 :

Retournez sur l’écran que l’on avait à l’étape 2. Cette fois ci, cliquez sur le nom de l’ordinateur.

## Etape 6 :

Cliquez sur modifier.

## Etape 7 :

Modifiez le nom en quelque chose de plus compréhensible. Dans notre cas, le serveur s’appelle ISEC-TELECOM.

## Etape 8 :

Redémarrez l’ordinateur afin d’appliquer les changements.

# Ajout des rôles au serveur :

## Prérequis :

- Avoir une IP statique

- Un nom pour le serveur simple

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, cliquez sur Gérer, puis sur ajouter des rôles et fonctionnalités.

## Etape 2 :

Pour le type d’installation laisser le choix par défaut. Cliquez sur suivant

## Etape 3 :

Cliquez sur suivant, « Sélectionner un serveur du pool de serveurs » devrait être choisi de base.

## Etape 4 :

Sélectionner les rôles dont vous aurez besoin. Ici les rôles qui nous intéressent sont l’AD, DHCP, DNS. Cliquez sur suivant

## Etape 5 :

Pour chaque rôle, une fenêtre va arriver. Il suffit de cliquer sur ajouter.

## Etape 6 :

Sélectionner SNMP pour préparer la supervision.

## Etape 7 :

Sélectionnez suivant jusqu’à la demande d’installation et cliquez sur installer.

# Configuration du rôle AD DS :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, cliquez sur le drapeau avec le triangle jaune, puis sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

## Etape 2 :

Cochez « Ajouter une nouvelle forêt » et indiquez le nom de votre domaine. Pour nous ce sera isec-telecom.local. Cliquez sur suivant.

## Etape 3 :

Laissez les options par défaut, puis renseigner le mot de passe. Cliquez sur suivant.

## Etape 4 :

On a le chemin d’accès pour les principaux fichiers, ne rien changer. Cliquez sur suivant.

## Etape 5 :

Cliquez sur installer.

## Etape 6 :

Une fois l’installation terminée vous allez être déconnecté pour après être identifié sur le domaine.

- Ajout d’utilisateur à l’annuaire :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, cliquez outils, utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

## Etape 2 :

Cliquez sur le domaine, puis sur créer une nouvelle unité d’organisation. Répéter pour chaque service.

## Etape 3 :

Préciser le nom de votre Unité d’Organisation (OU). Attention avec la protection si vous trompé d’emplacement vous ne pourrait pas la supprimer. Cliquez sur OK.

## Etape 4 :

Créez les utilisateurs dans les bonnes OU, clique-droit sur l’OU puis nouveau et utilisateur.

## Etape 5 :

Renseigner le nom, le prénom, aussi que le nom pour l’ouverture de session. Cliquez sur suivant.

## Etape 6 :

Indiquer un mot de passe provisoire, tout en cochant qui devra le changer lors de sa prochaine ouverture de session. Cliquez sur suivant et ensuite sur terminer.

## Etape 7 :

Créez ensuite dans chaque service un nouveau groupe.

## Etape 9 :

Effectuer un clic droit sur le groupe créer et sélectionner propriétés

## Etape 10 :

Allez dans l’onglet membres, puis cliquer sur ajouter.

## Etape 11 :

Dans le champ blanc vous avez le choix soit rentré entièrement le nom de la personne ou bien les premières lettres et appuyer sur vérifier les noms.

## Etape 12 :

Quand vous choisissiez de vérifier les noms vous aurez une liste des noms possible. Sélectionner celui qui vous intéressez et appuyer sur ok.

# Configuration du rôle DHCP :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, cliquez sur le drapeau avec le triangle jaune, puis sur terminer la configuration DHCP.

## Etape 2 :

Cliquez sur suivant.

## Etape 3 :

On peut choisir le compte qui va gérer l’identification, dans notre cas on laisse le compte administrateur. Cliquez sur suivant. Sur la dernière fenêtre, cliquez sur fermer.

## Etape 4 :

Maintenant dans outils en haut à droite, sélectionner DHCP.

## Etape 5 :

Effectuez un clic droit sur IPv4, et sélectionner nouvelle étendue.

## Etape 6 :

Une fois arriver dans l’assistant, Cliquez sur suivant.

## Etape 7 :

Mettre un nom pour votre étendue, puis cliquez sur suivant.

## Etape 8 :

Renseignez votre plage d’adressage. Cliquez sur suivant.

## Etape 9 :

Cliquez sur suivant.

## Etape 10 :

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de l’étendue. Cliquez sur suivant.

## Etape 11 :

Cliquez sur suivant.

## Etape 12 :

Indiquez l’adresse de votre passerelle, elle sera redistribuée aux clients. Cliquez sur suivant. (optionnel)

## Etape 13 :

Vous avez la possibilité de rajouter d’autre serveur DNS. Cliquez ensuite sur suivant.

## Etape 14 :

Cliquez sur suivant.

## Etape 15 :

Vous pouvez donc choisir d’active maintenant ou non cette étendue. Cliquez sur suivant.

- Mise en place des GPO :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, cliquez sur outils, puis choisissiez gestion des stratégies de groupe.

## Etape 2 :

Sélectionner le nom de serveur et effectuer un clic droit, créer un objet GPO. Ensuite renseigner le nom de la GPO que vous voulez mettre en place. Cliquez sur ok

## Etape 3 :

Choisissiez la GPO que vous venez de créer, ensuite clic droit et pour finir modifier.

## Etape 4 :

On va voir comment la mettre en place pour les fonds d’écran. Pour cela il faut déjà mettre à disposition les images servant au fond d’écran.

On choisit donc le dossier sur le DC où l’on stocke les images et dans propriétés > partager cliquez sur partager.

Choisissez « Tout le monde » et cliquez sur Ajouter.

Définissez « Tout le monde » en tant que Lecture/écriture comme si dessus.

## Etape 5 :

Dans config utilisateur, déplier modèle d’administration, bureau, ensuite cliquez sur bureau. Sélectionner papier peint du bureau.

## Etape 6 :

Cochez activé, puis on doit renseigner l’emplacement du fond d’écran, dans l’encadre sous nom du papier peint. Cliquez sur ok.

## Etape 7 :

Récupérez le chemin du réseau pour le copier dans la GPO (étape 5), penser à rajouter le nom du fond d’écran ainsi que son format (.jpg, .png, …)

## Etape 8 :

Sélectionner votre GPO, puis dans filtrage de sécurité supprimer celui présent, et rajoute le service visé en cliquant sur ajouter si besoin. Si la GPO a été créé dans l’OU correspondante, cela se fait automatiquement.

## Etape 9 :

Maintenant on va voir pour l’exécution automatique des périphériques, installation de 7zip, et stratégie de mot de passe. Dans la GPO de défaut clic droit modifier.

## Etape 10 :

Pour la stratégie de mot de passe. Suivez l’arborescence indiquer sur l’image jointe afin d’atteindre la rubrique Stratégie de mot de passe.

## Etape 11 :

Modifier les paramètres pour obtenir ceux-ci-dessous.

## Etape 12 :

Puis ensuite dans la stratégie de verrouillage, renseigner les paramètres ci-dessous.

## Etape 12 :

Pour l’exécution automatique dans configuration ordinateur dérouler stratégie, modèle d’administration, puis composant Windows et enfin stratégie d’exécution automatique.

Choisissez Désactiver la lecture automatique et spécifier tous les lecteurs.

## Etape 13 :

Pour 7zip, télécharger l’installeur en .msi, le fournir dans un dossier partagé comme fait précédemment.

## Etape 14 :

Pour la GPO, allez dans configuration utilisateur > stratégie > paramètres du logiciel > installation de logiciel puis clique-droit > nouveau > package

Sélectionner le .msi de 7zip disponible sur le serveur, ici il se trouve à \\TELECOMSERVER\7Zip.

## Etape 15 :

Faire la même chose mais pour configuration utilisateur.

## Etape 16 :

Ensuite fait clic droit, propiété.

## Etape 17 :

Dans l’onglet Déploiement, cochez Installer cette application lors de l’ouverture de session. (faire cela pour l’installation dans configuration utilisateur et ordinateur)

(note : les GPO qui doivent agir sur tous les utilisateurs sont placé sous isec-telecom.local et agirons par défaut sur tous les utilisateurs authentifiés.

- Serveur de fichier :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire de serveur, ajouter rôle et fonctionnalité, rajoute le gestionnaire de ressources.

## Etape 2 :

Cliquez sur ajouter des fonctionnalités. Puis termine l’installation comme au débuts.

## Etape 3 :

Créez des dossiers pour vos différents partages. Cliquez sur suivant. Le dossier Share sera partagé de façons séparées pour chaque groupe.

On aura Share accessible à tout le monde.

Des sous dossiers de Share pour chaque service qui seront partagé à leur service respectif et au service de direction

On aura Telecom, idem.

Et enfin le dossier Documents qui regroupera des dossiers documents pour chaque utilisateur.

## Etape 4 :

Ensuite créer un GPO pour le déploiement de telecom et share une GPO par service qui se place dans les OU de chaque service respectivement.

On peut voir ci-dessus mes GPO pour chaque OU : Share%Service%.

## Etape 5 :

Aller dans préférence Windows, puis mappages. Faite clic droit nouveau, lecteur mappé.

## Etape 7 :

Remplir la fenêtre comme ci-dessous mais avec le chemin pour accéder au dossier de partage. A chaque fois dans l’emplacement mettre le sous dossiers correspondant au service.

Pour Share utilisez le disque S, pour Telecom utilisez le disque T.

## Etape 8 :

Pour la redirection du dossier document, créez une GPO global (sous isec-telecom.local). Modifiez-la.

## Etape 9 :

Allez dans Configuration utilisateur > stratégies > paramètres Windows > Redirection de dossier> Documents puis choisissez Propriétés.

## Etape 10 :

Configurez comme ci-dessous :

- Serveur d’impression :

## Etape 1 :

Sur le gestionnaire, aller sur gérer, ajouter des rôles.

## Etape 2 :

Sélectionner service d’impression. Cliquez sur continuer.

## Etape 3 :

Cliquez sur ajouter des fonctionnalités.

## Etape 4 :

Au niveau de rôle choisir serveur d’impression. Cliquez sur continuer.

## Etape 5 :

Une fois l’installation terminer aller dans gestion de l’impression.

## Etape 6 :

Sélectionner imprimante. Puis sur l’imprimante, qui doit en réseau faite clic droit, déployer avec stratégie de groupe. PDF Creator devrait s’y trouver si vous l’avez installé.

## Etape 7 :

Cliquez sur parcourir.

## Etape 8 :

Choisir la GPO que l’on souhaite, puis faire ok.